« Mutik » Collectif La Canopée 
Fiche Technique idéale (version Décembre 2022)

1. EQUIPE :

- 3 interprètes.

2. DECOR :

- 2 cubes sur roulettes.

- Des plantes.

- 1 coin musique live à jardin (guitare, pédales, Theremin, micro)

- 1 meuble régie sur scène à cour

3. PLATEAU :

- Largeur : 9 m  (6 m stricte minimum) .

- Profondeur : 6 m ou plus (5 m stricte minimum).

- Hauteur : 4,50 m idéal (3,50 m stricte minimum).

- Le sol doit être impérativement noir, sans dénivelé et sans bosses.

- 1 boîte noire à l’allemande ou à l’italienne avec dans l’idéal la possibilité de sortir fond jardin et cour et AVEC une ouverture centrale au mieux.  1 pendrions de chaque côté au fond pour un changement rapide et cacher des accessoires peut faire l’affaire aussi.

- Le gradin ne doit pas commencer au bord de l’aire de jeu mais à une distance de 2m (1,50m minimum).

4. ECLAIRAGE et trucage: (peut-être réduit ou modifié avec l’accord du régisseur)

- 11 x PC 1kW (avec portes filtres).  Possibilité de réduire la face à 5 projos.

- 5 x Découpes 614 1 kW (avec couteaux et 1 iris) dont 2 au sol avant-scène à une hauteur de 1m (nez du projo) (ces 2 découpes peuvent éventuellement être remplacées par des PC avec volets ou par des PAR36).  La découpe centre face (circuit 13) peut également être remplacée par un PC, à condition qu’il ferme fortement (éclairer un comédien assis bord plateau).

- 1 x Découpe 613 1 kW (avec couteaux).  Peut être remplacé par un PC avec volets.

- 1 x Découpe 713 2 kW (avec couteaux et porte gobo).  Peut être remplacé par une 1kW.

- 4 x Par Led (minimum) en contre.  Suivant la hauteur, en rajouter.

- 5 x circuits au sol.

- 2 x Quartz (Éclairage public graduable depuis l’ordinateur en régie sur scène).

- Dimers : 25 x 2 kW.

- 2 x pied projecteur sur roulette et leur projecteur 50W (apporté par la Cie).

- Gélatine Lee : 202 (Découpe 1kW)

- 1 x Macbook Pro et boîtier DMX (apporté par Cie). Fournir le DMX 5 pin (cour).

- 1 x machine à fumée (apporté par la Cie).  Fournir câble DMX 5m 5 pin.

- 5 x boîtes electro-aimantées

5. SON : (la régie est sur scène à cour !)

- 1 Macbook Pro + 1 x mini jack – 2 jack. (idem que pour la lumière.  Apporté par la Cie)

- Divers instruments (apporté par Cie)

- 1 x table de mixage (apporté par la Cie)

- 2 x micro SM58 + câble + pied

- 3 x DI Box

- 2 x HP 300W à fournir en XLR (câblage vers régie plateau cour) placés en fond de scène.

- 4 x XLR-XLR ou multi pour relier les 3 DI et 1 micro situé à jardin à la table de mixage régie à cour.

- 1 direct avec triplette à jardin (instruments)

- 1 direct avec 2 triplettes à cour (régie)

6. DIVERS IMPORTANTS :

- Attention, la régie se fait à partir du plateau (avant-scène cour), par conséquent, le DMX, 1 direct avec 2 triplettes (Son + Lumière et divers) et 1 circuit sont à fournir à cet endroit.

- Gradinage du public.

- 5 x boîtes éléctro-aimantées (apporté par Cie).  Prévoir une charge.

- Des loges équipées de miroirs (avec éclairage suffisant), d’un évier (eau chaude et froide), de chaises, d’un portant et d’une douche avec de l’eau chaude à proximité (prévoir savon et 3 essuies-de-bain).

- Des bouteilles d’eau, des fruits et des biscuits sont les bienvenus.

- Prévoir 3 repas par jour de présence.

- Occultation complète de la salle.

7. PREPARATION SCENIQUE : (avant notre arrivée)

- Boîte noire

- Pré implantation précise de la lumière, y compris les lignes au sol, du DMX. (voir plan)

8. MONTAGE :

- Installation décor et régie, pointage : 4h (si tout est près avant notre arrivée !)

- Nous avons besoin de 2 régisseurs.

- Démontage et chargement : 1h30.

9. REPRESENTATION :

- Chargement des feuilles dans les boîtes electro-aimantées par le régisseur du lieu.

- Un responsable technique présent dans la salle (attention, le régisseur de la Cie est sur le plateau !)

- Durée du spectacle : 43 min.

- Balayage des feuilles après le spectacle par le régisseur du lieu.

10. CONTACT :

Technique : Lavalard Benoît		Diffusion : Mtp Memap / Christine Dejean

Tél :  +32.495.56.11.67			Tél : +32.497.57.97.90  
Courriel :  benoitlavalard@gmail.com	Courriel : christinedejean@mtpmemap.be

Web : http://www.mtpmemap.be

Nom, date et signature du responsable technique de l’organisateur :