Färga shibori

Vi arbetar i grupper om 3-4 personer. Varje grupp ansvarar för sin färgningsstation. Använd handskar och skydda kläder samt arbetsplats hela tiden. Tygerna ska vara tvättade och vikta enligt önskemål innan ni börjar färga. Städa sedan undan när ni är klara.

Plocka fram:

- 1 ren hink

- 1 liten bunke

- 1 litermått

- Handskar + förkläden

- Pinne att röra med

- Stänkskydd under hinken

- 5 liter varmt vatten 30-60 grader (Ju varmare desto starkare färg)

- 500 g vanligt salt

- ½ förpackning fixeringsmedel

- ½ flaska textilfärg

Blanda till färgen:

- Häll 4,5 liter vatten som är ca 60 grader varmt i hinken.

- Lös upp saltet i vattnet. Rör om tills det löst sig.

- Häll textilfärgen i hinken

- Lös upp fixeringsmedlet i ½ liter varmt vatten i en bunke.

- Häll vattnet med fixeringsmedel i hinken och rör om.

Färga tygerna:

- Blöt tygerna i varmt vatten

- Lägg i tygerna i färghinken.

- Färgen ska verka i 30 minuter. Rör om då och då för att inte färgen ska bli ojämn.

- Ta upp tygerna och skölj dem i kallt vatten tills vattnet blir klart.

- Häng upp till tork.