## Sy en slöjdpåse

## 1. Klipp ut tyget

## Klipp eller riv ett tyg med storleken som bilden visar.

## 2. Sicksacka runt

Ställ in symaskinen på sicksack. Tryck på 4. (1:04)

## Sy nu sicksack på kanterna runt hela ditt tyg. Sicksacksömmen gör att tyget inte trasar sig i kanterna.

Ena ”benet” på pressarfoten ska vara utanför tyget när du syr sicksack.

## 3. Gör en namnskylt

Gör en namnskylt i ett annat tyg. 
Välj själv om du vill brodera ditt namn 
eller sy på symaskin.

## 4. Sy fast namnskylten

## Nåla fast namnskylten på slöjdpåsetyget.
Sy sedan fast det med sicksack.

## 5. Nåla ihop påsen


Vik ihop tyget med rätsidan inåt. (Namnskylten ska ligga inåt)
Sätt knappnålar i sidorna som bilden visar.

## 6. Sy ihop påsen


Sy ihop påsens sidor med raksöm (söm 1:01). 
Sy 2 cm in på tyget. 
Stanna innan varje nål och plocka ut dem.

Tygbiten utanför sömmen kallas för sömsmån.

## 7. Pressa isär sömsmånen

Gå till strykbordet och ställ in strykjärnet på 3 prickar.
 Pressa isär sömsmånerna med strykjärnet. (Pressa= stryka)

## 8. Sy kanal i överkanten

## Du ska nu göra en kanal i överkanten där snodden ska gå.

## Vik ner kanten 4 cm runtom och sätt fast med knappnålar som bilden visar.

## Sy sedan 2 raksömmar runtom. En söm ska ligga 1 cm från överkanten och den andra ska ligga 1 cm från den nedvikta kanten. 
Fäst tråden med FIX i början och slutet.

Sätt pressarfotens kant mot kanten på tyget för att få sömmen att hamna 1 cm in.

## 8. Virka snören och trä i kanalen.

## Sprätta först upp några stygn i ena sidan mellan de två raksömmarna.

## Virka sedan ett 100 cm långt snöre av luftmaskor.

## Sätt sedan fast ena änden av snöret på en säkerhetsnål och trä den igenom kanalen och knyt ihop ändarna med varandra.