6. Préparation de la cellule d’écoulement Flongle (R.10.4.1) et vérification de

la cellule d’écoulement

1.	Insérer l’adaptateur Flongle dans le MinION (Portez des gants pour éviter les contaminations!)

Ouvrez MinION et retirez la cellule du test de configuration (CTC).

|  |  | Retirez la protection CTC de l’adaptateur Flongle. Poussez l’adaptateur Flongler sous le clip en acier inoxydable jusqu’à ce qu’il s’enclenche. |
| --- | --- | --- |

Cliquez sur l’image pour voir une vidéo sur

la procédure.

Alternative: 	Ouvrez le lien suivant dans votre  moteur de recherche

https://www.youtube.com/embed/Wnx59DhrUe8?feature=oembed

- Connectez le MinION au PC

|  | Connectez au PC le MinION par câble USB. MinION a accès à l'électricité et la LED brille en rouge. |
| --- | --- |

- Insert Flongle Flow Cell R.10.4.1 in the Flow Cell Adapter

|  |  | Poussez la Flongle Flow Cell dans la direction de la flèche sous le clip en acier inoxydable du Minlon et appuyez dessus de l’autre côté. d’un clic, Fongle Low Cell s’enclenche. |
| --- | --- | --- |

- D’un double clic, le programme MinKNOW est lancé.

Connectez-vous avec votre compte Nanopore (Email et mot de passe)

|  | Cliquez sur le lien suivant pour vous connecter à la page d'accueil de Nanopore: https://community.nanoporetech.com/support Connectez-vous avec votre-mail et votre mot de passe. |  |
| --- | --- | --- |

- Sélectionnez dans le Gestionnaire de connexions le périphérique de séquençage connecté à votre PC.

|  |  | Dans l’aperçu du sequençage, la cellule de flux est affichée. |
| --- | --- | --- |

6.	Naviguez jusqu’à Démarrer et sélectionnez “Flow Cell Check”

|  |  | Cliquez sur le bouton de vérification de la cellule de flux. |
| --- | --- | --- |

- Ajoutez l’ID de la cellule Flongle Flow et sélectionner le type de cellule Flongle  R.10.4.1

|  |  | Ajoutez l’ID de cellule Flongle Flow (3 lettres et 3 chiffres sans espace). Sélectionner le type de cellule d’écoulement R.10.4.1 Cliquez sur démarrer la vérification des cellules de flux. |
| --- | --- | --- |

Flow Cell Check prend quelques minutes.

Cliquez sur Expériences et le current Flow Cell Check pour voir les paramètres (température, pores disponibles) pendant le contrôle :

à la fin de la vérification de la cellule d’écoulement, l’un des 3 résultats s’affichera :

Un résultat de la vérification Flongle Flow Cell avec plus de 50 pores ajustables est bien. 
 La flèche verte indique “Ready for sequencing”

L’étape suivante consiste à amorcer la cellule d’écoulement.